# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Письмо от 29 апреля 2026 г. N 10155-ОГ/08

В Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрено обращение и направляется позиция Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве".

В соответствии с пунктом 12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452, разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются федеральными органами исполнительной власти в случаях, когда на них возложена соответствующая обязанность.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции, в том числе по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. Обязанности по разъяснению законодательства Российской Федерации, толкованию понятий, терминов и норм, а также проведению экспертной оценки качества выполненных работ на Минстрой России не возложены.

Также сообщаем, что конкретные проектные решения, обеспечивающие соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и сводов правил выбираются и обосновываются проектировщиком.

Обоснованность принятых решений устанавливается в рамках экспертизы проектной документации согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора

Департамента градостроительной

деятельности и архитектуры

А.Ю.СТЕПАНОВ

# Приложение

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

Письмо от 22 апреля 2026 г. N Исх-2461

Федеральное автономное учреждение "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") по поручению Минстроя России рассмотрело обращение по вопросу о статусе документа РСН 72-88 "Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций" (далее - РСН 72-88) и об актуальных нормативных документах используемых при инженерных изысканиях для строительства подземных и наземных коммуникаций, и сообщает следующее.

## По вопросу 1.

В настоящее время РСН 72-88 не актуализированы Минстроем России и в соответствии с пунктом 2 статьи 2, пунктом 7 статьи 10 и со статьей 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" не являются документом национальной системы по стандартизации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и содержащим правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", поэтому допускается применять как документ справочного характера в части, не противоречащей действующим нормативным техническим документам (далее - НТД).

## По вопросу 2.

Инженерно-геодезические изыскания (далее - ИГДИ) являются самостоятельным видом инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства. Состав и требования к производству работ, а также к оформлению их результатов в составе технического отчета регламентируются следующими актуальными нормативными техническими документами (далее - НТД):

- СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", пункт 5.1.16: "Ситуация и рельеф местности, подземные, наземные и надземные коммуникации и сооружения должны изображаться на инженерно-топографических планах условными знаками...";

- СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ", раздел 5.3: "Создание и обновление инженерно-топографических планов ... съемка подземных коммуникаций и сооружений" и пункт 5.3.5.7: "Расположение углов поворота и других скрытых точек подземных коммуникаций ... должны определяться с помощью трубокабелеискателей";

- ГОСТ Р 21.301-2021 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям";

- ГОСТ Р 71886-2024 "Системы беспилотные авиационные в строительстве, применяемые для производства геодезических работ. Общие требования".

В соответствии с требованиями части 1 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Положения о составе разделов проектной документации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", состав и объем инженерных изысканий определяется исходя из конкретного вида проектируемого объекта капитального строительства. В связи с этим, в дополнение к вышеуказанным документам, при выполнении ИГДИ для проектирования подземных и надземных коммуникаций могут применяться своды правил, устанавливающие дополнительные требования к составу, объему и содержанию инженерных изысканий:

При проведении инженерных изысканий для строительства подземных (надземных) коммуникаций рекомендуем руководствоваться дополнительно к действующим нормам, в частности следующими НТД:

- СП 248.1325800.2023 "Сооружения подземные. Правила проектирования";

- СП 249.1325800.2016 "Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами";

- СП 265.1325800.2016 "Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства";

- СП 341.1325800.2017 "Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением";

- СП 438.1325800.2019 "Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования".

При применении НТД целесообразно проверять действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации (Росстандарт) в сети Интернет, на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, разработавшего и утвердившего свод правил. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Заместитель директора

Ю.В.ШУРКАЛИН