МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 апреля 2026 г. N 215

Зарегистрировано в Минюсте России 22 мая 2026 г. N 86600

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ

ПРИРОДНОГО ГАЗА"

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 и пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 471 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2019 г., регистрационный N 55541).

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2026 г. и действует в течение шести лет.

Министр

А.А.КОЗЛОВ

Утвержден

приказом Минприроды России

от 14.04.2026 N 215

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ

ПРИРОДНОГО ГАЗА"

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям, используемым при добыче природного газа

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Извлечение продукции из скважин, включая морскую добычу | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,41 |
|  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  | 0,22 |
|  | Метан |  | 28,67 |
|  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  | 49,62 |
| Интенсификация притока природного газа в скважине | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  | 0,24 |
|  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  | 0,23 |
|  | Метан |  | 2,98 |
|  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  | 3,88 |
| Внутрипромысловая транспортировка природного газа | Метан |  | 7,23 |
|  | Углеводороды предельные C6 - C10 (смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22) |  | 0,061 |
| Предварительная сепарация продукции скважин | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  | 0,25 |
|  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  | 0,23 |
|  | Метан |  | 26,19 |
|  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  | 0,15 |
|  | Углеводороды предельные C1 - C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12, исключая метан) |  | 11,45 |
|  | Углеводороды предельные C6 - C10 (смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22) |  | 6,65 |
| Очистка природного газа от кислых компонентов | Серы диоксид |  | 0,008 |
| Подготовка газа горючего природного к транспорту на основе абсорбционного метода осушки газа | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  | 0,03 |
|  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  | 0,03 |
|  | Метан |  | 0,68 |
|  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  | 0,09 |
| Подготовка газа горючего природного к транспорту на основе адсорбционного метода осушки газа | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  | 0,005 |
|  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  | 0,005 |
|  | Метан |  | 0,088 |
|  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  | 0,016 |
| Подготовка газа горючего природного, нестабильного конденсата газового к транспорту на основе низкотемпературной сепарации | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  | 0,051 |
|  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  | 0,040 |
|  | Метан |  | 0,51 |
|  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  | 0,08 |
| Подготовка газа горючего природного к транспорту, нестабильного конденсата газового на основе низкотемпературной абсорбции | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  | 0,080 |
|  | Метан |  | 0,074 |
|  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  | 12,56 |
| Компримирование газа природного, горючего | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  | 1,775 |
|  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  | 1,731 |
|  | Метан |  | 6,776 |
|  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  | 15,014 |

--------------------------------

<*> Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р.