МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказ от 20 апреля 2026 г. N 234

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения руд цветных металлов

# Зарегистрировано в Минюсте России 26 мая 2026 г. N 86649

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 и пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения руд цветных металлов".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 2 апреля 2019 г. N 206 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения руд цветных металлов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2019 г., регистрационный N 54555).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует в течение шести лет.

Министр

А.А.КОЗЛОВ

# Утвержден

приказом Минприроды России

от 20.04.2026 N 234

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения руд цветных металлов

## Таблица 1. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)

| Производственный процесс | Подпроцесс | Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка месторождений при добыче руд цветных металлов открытым, подземным и комбинированным способом | Механическое или взрывное рыхление. Буровзрывные работы. Вскрышные и добычные/очистные работы (выемка, погрузка и перемещение вскрышных, вмещающих пород, а также минерального сырья). Закладка выработанного пространства. Дробление минерального сырья (при необходимости). Транспортирование минерального сырья (включая конвейерный транспорт). Разгрузка, складирование и усреднение минерального сырья (в том числе на складах). Внутреннее и (или) внешнее отвалообразование (в том числе сдувание пыли с поверхности отвалов). | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | г/м3 добываемой горной массы (общее количество вскрышных, вмещающих пород и добытого минерального сырья) | <= 325,0 |
| Разработка месторождений при добыче известняка и ангидрита открытым, подземным и комбинированным способом | Механическое или взрывное рыхление. Буровзрывные работы. Вскрышные и добычные/очистные работы (выемка, погрузка и перемещение вскрышных, вмещающих пород, а также минерального сырья). Закладка выработанного пространства. Дробление минерального сырья (при необходимости). Транспортирование минерального сырья (включая конвейерный транспорт). Разгрузка, складирование и усреднение минерального сырья (в том числе на складах). Внутреннее и (или) внешнее отвалообразование (в том числе сдувание пыли с поверхности отвалов). | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | г/м3 добываемой горной массы (общее количество вскрышных, вмещающих пород и добытого минерального сырья) | <= 125,0 |
| Обогащение руд цветных металлов | Рудоподготовка (дробление, измельчение, грохочение, классификация, складирование, радиометрическая сепарация). | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | г/т руды дробленой | <= 28,0 |
| Складирование концентрата - готовой продукции | Выгрузка на склад, пыление поверхности склада. | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | г/т руды измельченной | <= 6,0 |
|  |  | диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) (в пересчете на железо) | г/т руды измельченной | <= 0,05 |
| Складирование хвостов обогащения руд | Ссыпка, перевалка, перемещение, пыление поверхности хвостохранилища (откосы и пляжи). | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | г/т руды измельченной | <= 75,0 |

## Таблица 2. Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие НДТ

| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка месторождений открытым, подземным и комбинированным способом, в том числе подотвальные воды отвалов вскрышных пород | Взвешенные вещества | мг/дм3 | <= 24,0 среднегодовая концентрация |
|  | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) |  | <= 1,0 среднегодовая концентрация |
|  | Сульфат-ион |  | <= 1300,0 среднегодовая концентрация |
|  | Железо (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,2 среднегодовая концентрация |
|  | Марганец (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,08 среднегодовая концентрация |
| Геолого-промышленный тип добываемых руд: | Медь (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,03 среднегодовая концентрация |
| - медно-колчеданный - медистые песчаники - медно-порфировый - сульфидный медно-никелевый - свинцово-цинковый | Цинк (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,04 среднегодовая концентрация |
|  | Никель (все растворимые в воде формы) | мг/дм3 | <= 0,5 среднегодовая концентрация |
|  | Водородный показатель (pH) | - | 9,0 (технологический показатель для водородного показателя в pH) |
| Разработка месторождений открытым, подземным и комбинированным способом, в том числе подотвальные воды отвалов вскрышных пород | Взвешенные вещества | мг/дм3 | <= 24,0 среднегодовая концентрация |
|  | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) |  | <= 1,0 среднегодовая концентрация |
|  | Сульфат-ион |  | <= 2500,0 среднегодовая концентрация |
|  | Железо (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,2 среднегодовая концентрация |
|  | Марганец (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,08 среднегодовая концентрация |
| Мономинеральные месторождения ангидрита и известняка | Медь (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,03 среднегодовая концентрация |
|  | Цинк (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,04 среднегодовая концентрация |
|  | Водородный показатель (pH) | - | 9,0 (технологический показатель для водородного показателя в pH) |
| Разработка месторождений открытым, подземным и комбинированным способом, в том числе подотвальные воды отвалов вскрышных пород: - алюминиевые - бокситовый моногидратныйбемит-диаспоровый | Взвешенные вещества | мг/дм3 | <= 24,0 среднегодовая концентрация |
|  | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) |  | <= 1,0 среднегодовая концентрация |
|  | Сульфат-ион |  | <= 1300,0 среднегодовая концентрация |
|  | Железо (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,2 среднегодовая концентрация |
|  | Марганец (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,08 среднегодовая концентрация |
|  | Медь (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,03 среднегодовая концентрация |
|  | Цинк (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,04 среднегодовая концентрация |
|  | Алюминий (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,85 среднегодовая концентрация |
|  | Водородный показатель (pH) | - | 9,0 (технологический показатель для водородного показателя в pH) |
| Разработка месторождений открытым, подземным и комбинированным способом, в том числе подотвальные воды отвалов вскрышных пород | Взвешенные вещества | мг/дм3 | <= 24,0 среднегодовая концентрация |
|  | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) |  | 1,0 среднегодовая концентрация |
|  | Сульфат-ион |  | <= 1300,0 среднегодовая концентрация |
|  | Железо (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,2 среднегодовая концентрация |
| Геологопромышленный тип добываемых руд: - медный - медно-цинковый - медно-цинково-колчеданное - медно-свинцово-цинковый | Марганец (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,08 среднегодовая концентрация |
|  | Медь (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,1 среднегодовая концентрация |
|  | Цинк (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,1 среднегодовая концентрация |
|  | Никель (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,5 среднегодовая концентрация |
|  | Водородный показатель (pH) | - | 9,0 (технологический показатель для водородного показателя в pH) |
| Обогащение руд цветных металлов (в том числе сброс с хвостохранилищ) | Взвешенные вещества | мг/дм3 | <= 31,0 среднегодовая концентрация |
|  | Медь (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,045 среднегодовая концентрация |
|  | Железо (все растворимые в воде формы) |  | <= 2,1 среднегодовая концентрация |
|  | Цинк (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,45 среднегодовая концентрация |
|  | Никель (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,14 среднегодовая концентрация |
|  | Марганец (все растворимые в воде формы) |  | <= 0,1 среднегодовая концентрация |

--------------------------------

<*> Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р.